山东邦泰置业有限公司

郡王府项目自流平车库地面工程

招

标

文

件

编制：                审核：                审批：

2016年3月

山东邦泰  置业有限公司

招标文件

郡王府车库一期二期工程自流平车库地面施工合同，现进行招标，特邀请具有法人资格，有施工能力，能满足招标方技术要求及信誉良好的施工单位及个人，参加投标.

- 综合说明:

1、承包期限：自合同签订之日起，一年内。

2、招标原则：充分运用模拟市场核算机制，按照单价包干邀请招标。

3、投标单位的资质证明文件在投标书中一定载明，具体如下：

（1）营业执照（复印件）

（2）资质证书（复印件）

（3）法人代表授权委托书

（4）组织机构代码证（复印件）

（5）商标注册证（复印件）

（6）税务登记证（复印件）

（7）生产许可证（复印件）

（8）安全许可证（复印件）

（9）产品鉴定证书（复印件）

（10）环境管理体系认证证书（复印件）

（11）ISO质量体系认证书（复印件）

（12）投标方情况表

（13）单位经营业绩及其它有关证明文件

（14）来投标时必须带样品

（15）投标时一定带相应的资质证明原件供招标方现场验证。

4、投标文件的签署及递交：

（1）投标方应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供

投标文件和资料的，可能导致投标文件无效。

（2）投标文件应填写全称，同时加盖印章和骑缝章并由法人代表或授

权代表签署。

（3）投标文件一式三份，正本一份，副本二份，投标方应将投标书正、

副本用密 封袋密封，封口加盖单位印章，写明“标号”、注明“开

标时启封”字样。

（4）投标报价单单独用信封密封后与投标文件一块封存。

（5）投标文件必须在投标截止时间前送达招标方。

（6）投标文件概不退还，由招标方进行保密管理。

5、无论投标过程和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关

的全部费用。

6、本次中标的自流平材料不得转给他人生产。否则，招标方有权将立

即终止其合同，由此给招标方造成的一切损失，由投标方全部承担。

7、本次招标为综合评标，最低价格不是中标的唯一依据。

8、对于招标的结果，招标单位不向未中标单位作任何解释。

9、招标书和中标单位的投标书以及询标的书面答复和承诺，将作为合

同的附件，与合同具有同等的法律效力。

10、投标单位应仔细阅读本招标书，并承诺接受招标书的所提要求，有

重大偏离的投标文件将无效。

11、招标文件售价：投标时需缴纳200元标书费。

12、投标保证金：

A、投标单位在递交投标书时，须交纳投标保证金壹万元。投标保证金

应在开标前以银行汇票或现金方式交给招标方。

B、未中标方的保证金，在签订合同后七日内无息退还。

C、中标单位的投标保证金转为合同履约保证金，整个项目按时、按质

完成，经验收合格后且无违约行为，保证金退回（不计息）。

D、发生下列之一，保证金将被没收：

1）开标后在投标有效期内，投标单位撤回其投标书。

2）中标单位未能在规定期限内签订合同。

3）投标期间，有任何破坏投标秩序的言行，不利于投标组织和投标

结果的。

13、招标文件的澄清：

- 在投标截止时间前，招标方无论出于自己的考虑，还是对投标方

提出的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

- 对招标文件修改，将以书面传真的形式通知已收到招标文件的投

标方，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方都具

有约束力。

- 工程概况：

1、工程名称：                               。

2、工程地点： 郡王府项目现场                 。

3、承包范围：本项招标的范围是郡王府项目地下车库无溶剂环氧                   树脂薄涂型地坪（车位部分）、车道部分自流平地坪施工。

三、技术要求:

1、材料说明：环氧树脂自流平地坪以环氧树脂为涂料成膜物，再通

过添加固化剂、无挥发性的活性稀释剂、助剂和颜料、填料配制

成的一种无溶剂型的高性能涂料。其中固化剂要求采用改性固化

剂复配而成，复配固化剂中应该含有抗水斑与抗白化的成分，在

硬化过程中无游离胺析出；其他助剂，如流平消泡剂、色粉、色

膏等采用高质量产品；本工程采用环氧树脂自流坪为环氧树脂加

固化剂双组分合成。

2、材料要求

a、无溶剂环氧树脂原材料采用台湾南亚树脂。

b、固化剂的原材料采用聚醚胺型。

c、地面自流平用量：环氧树脂和固化剂为2.2公斤/平方米。

d、乙方必须提供原材料原产地证明单、装箱单、报关单、产品合格证、

质量检验报告。

四、 施工工艺要求：

1、基面处理：

a、打磨地面除掉表面浮浆及松脆的砼、清扫干净表面的灰尘及杂物、表面干燥，基面含水率在4%以下、无空鼓。

b、对于基面局部大的孔洞用环氧树脂砂浆填补洞眼，打磨至平整，然后清洁除尘,保证基面的局部平整度；混凝土有裂缝或本身分隔缝需要切成V字型口子，用环氧砂浆修补。

c、对于基面遭受油污污染的地面用专用稀释剂清洗并用火枪烤油，避免影响环氧地坪漆的附着力。

d、对于基面局部受潮，素地含水率较高的部位用火枪烘烤，避免油漆层 出现。

e、在基水泡现象底混凝土板中存在的结构移动缝或隔离缝，在环氧树脂地面上留出。

f、柱子及墙体四周的沉降缝，在做找平层时留出，缝内打弹性胶。

g、对于不同的浇筑带的隔离缝在地面上留出，打弹性胶,其余按暗缝处理。

2、底漆：用滚涂或刮片施工封闭底漆两遍。用量不得低于0.3kg/m2。

3、中涂：

a、环氧地坪漆调合石英砂，搅拌成环氧砂浆填补基层地坪局部孔洞。

b、用专用镘刀均匀涂抹环氧树脂中涂。该层要求一定找平。

c、用手提打磨机配合人工对地坪进行细磨，然后作最后清洁。

d、该层一定要找平。用量不得低于0.8kg/m2。

4、面涂：面涂材料配置好后放置3-5min充分熟化，用专用镘刀均匀涂抹已熟化的环氧树脂面涂，用量不得低于1.1kg/m2。

5、划线：根据现场要求刷安全标志线

6、整体要求：

（1）、环氧树脂自流平地坪颜色必须同原地坪颜色一致或由甲方施工员现场确定，价格不再调整。涂层厚度2mm（中涂厚度不小于1.0mm、面涂厚度1.0mm）。硬度高，韧性好，不空鼓。

（2）、附着力强，不剥离，不龟裂，不吸水，无收缩。

（3）、高耐磨，抗重冲击，耐重压，不燃烧，抗冻融。

（4）、耐油水、耐酸碱盐、耐腐蚀。

（5）、踢脚线做法：

a、用分色纸粘贴水平线，对基层进行打磨、清洁。

b、用环氧腻子刮涂，使踢脚线平整、圆滑。腻子干后打磨、清洁。

c、刷涂环氧面漆两遍以上，厚度达到0.5mm即可。

d、踢脚线高度200mm，面涂颜色与地坪一致。

（6）、楼面防水沿、坑壁、楼梯等需涂装时，施工要求同踢脚线做法，计算面积按展开后并入楼面面积内。

7、不同阶段的验收标准：

(1) 检查：底涂质量应达到以下几点：

无缩孔

无针眼、汽泡

无抹刀及漆刷痕迹。

(2) 检查: 中涂质量应达到以下几点:

无汽泡

无颗粒

表面光滑、平整。

（3）检查: 面涂质量应达到以下几点:

无色差

无汽泡

无颗粒

表面光滑、均匀

（4）整体验收标准

依据国标GB50212-91：

A、环氧树脂面层与地面结合牢固、无起壳、脱层现象。

B、面层无漏涂、无流挂、无气泡。

C、固化完全。

D、外观色泽均匀。

E、 施工、养护及使用注意事项。

a、施工和养护期间，避免进行安装、拆卸或土建等其它工作的交叉作业；如需交叉作业，应确保不对施工造成不良影响。

b、施工和养护期间，避免地面被水或其它液体浸泡。(20°C以上施工结束后,至少15天以后可以用水清洗环氧树脂地面)。

c、施工和养护期间，避免地面被重压。

d、施工和养护期间，避免地面被化学品污染。使用期间，尽量避免地面被化学品污染。

e 、施工和养护期间，为避免地面的划伤，禁止人员进入安装操作，注意保持地面清洁和保养。

8、主要技术指标：

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 基 料 |  | 环氧树脂和固化剂 |
| 颜色和外观 |  | 颜色一致,平整光滑,无明显色差 |
| 实干 | d | 2 |
| 固含量 | % | 100 |
| 湿料密度 | g/ml | 1.05 |
| 抗弯强度 | Mpa | ≥30 |
| 抗压强度 | Mpa | ≥95 |
| 耐磨性（500g/1000r） | mg | ≤40 |
| 铅笔硬度 | H | ≥2 |
| 反光率 | % | 85 |
| 抗冲击性（反冲） |  | 涂膜不开裂，不脱落 |
| 耐汽油、润滑油60天 |  | 无变化 |
| 耐20％硫酸20天 |  | 无明显变化 |
| 防爆、不发火性 |  | 符合GB.50209－95 |
| 常用有机溶剂擦洗 |  | 无影响 |
| 耐温性（150℃，0.5h） |  | 不起泡、不开裂、不软化 |
| 耐烟头灼烧性 |  | 不起泡、不灼烧、不留痕迹 |
| 环保性 |  | 完全固化后无毒无味 |

9、罚则：

施工方所施工的薄涂以及自流平工程主要技术指标经有资质权威检测机构化验，如达不到合同要求，每项次罚款2万元。

五、结算方式:

1、结算方式：按单价包死，薄涂   元/m2自流平   元/m2。

2、结算价=每平方米单价×实际工程量。工程量为发包方、施工方双方现场按实测量。

3、柱面防水沿、坑壁的计算面积按展开后并入楼面面积内;踢脚线、

标志线免费。

六、付款方式:

根据工程量完成情况，施工方于当月5日前提报工程决算资料，发包方按程序审核完毕，发票入账后付至结算款的90%，留结算额的10%作为质量保修金，保修期自验收合格后五年，保修期满后质量保修金无息返还。

七、承包方式:

包工包料（包括材料的采购、运输、施工、样品化验、验收等全过程），水、电由甲方免费提供。

八、工程工期要求:

开工日期、竣工日期，均按发包方开工报告要求的日期进行。若不能按时开工、完工、拖期，施工方须向甲方支付违约金，每项次2000元，对急、难、险、脏的抢修任务，施工方无条件服从发包方调度。

九、质量要求:

工程所有内容全部达到现行合格工程质量标准。

十、工程保修:

工程竣工验收达到标准后，在合同规定的5年保修期内，发包方如发现合同规定范围内施工质量差，可要求承包单位立即修复，施工方必须在收到业主通知7日内派专业人员现场免费修复，否则，发包方可自行组织修复，由此发生的费用从预留的质保金中双倍扣除。

十一、验收:

1、施工方应保证所提供的材料技术性能达到投标文件中所有的技术要求。

2、工程完工后严格按照施工方投标文件中的验收标准进行验收。

3、施工方原材料进场后，发包方将对原材料分批抽样送质检站检验，其费用为施工方承担。

十二、税金的交纳:

按建筑业营业税率到施工所在地税务机关交纳，并开具统一发票。

十三、安全要求:

施工过程中如果因施工方原因造成甲方设备，材料损坏，施工方要赔偿甲方一切损失。施工方要对施工人员加强安全教育，在施工中出现人身安全事故，均由施工方承担全部责任。

- 招标时间及地点：

1、标书发放：我们将于2016年   月 　 日至2016年 　月 　日期间发放标书，投标方根据需要自己索取。

2、开标时间：另行通知。

3、开标地点：

4、联系人：

联系电话：

邮政编码：

5、公司全称：                         公司

开 户 行：

帐    号：